# LR7843-moduulin suojaaminen ja induktiivisen kuorman hallinta

类型: Studio 笔记

──────────────────────────────────────────────────

Vaikka LR7843-moduuli sisältää itse MOSFET-transistorin ja ohjaussignaalia suojaavan optoeristimen, se ei sisällä moottorin suojaukseen tarvittavaa paluuvirtadiodia (fly-back diode)[1].

Tämä on kriittinen puute juuri sinun projektissasi, sillä käytät moduulia induktiivisen kuorman eli sähkömoottorin ohjaamiseen[1][2]. Lähteen mukaan moduulissa ei ole tätä diodia valmiina, ja se on ehdottomasti asennettava ulkoisesti, jotta moottorin pysähtyessä syntyvä jännitepiikki ei riko MOSFET-moduulia[1][3].

### Diodin mitoitus ja tyyppi

Koska Crem ONE -koneen pumppu on 24 V DC-moottori ja sen virtalähde on 150 W (mikä tarkoittaa noin 6,25 ampeerin virtaa), diodin on kestettävä vähintään tämä virtakuorma hetkellisesti[4].

• Suositeltu tyyppi:1N5408 (3A jatkuva, suuri piikinkesto) tai vielä parempi 6A10 (6A jatkuva virta).

• Vaihtoehto: Myös Schottky-diodit (kuten SR560 tai SR1010) ovat erinomaisia, koska ne reagoivat jännitepiikkeihin erittäin nopeasti.

• Mitoitus: Jännitekeston tulee olla vähintään 50–100 V (24 V järjestelmässä) ja virrankeston vähintään 3–6 A.

### Ohje diodin asennukseen

Diodi asennetaan moottorin napojen väliin "estosuuntaan". Tämä tarkoittaa, että normaalikäytössä virta ei kulje diodin läpi, mutta moottorin sammuessa se oikosulkee vastasuuntaisen jännitepiikin.

1. Tunnista diodin navat: Diodissa on yleensä harmaa tai valkoinen raitapää (katodi).

2. Kytkentä LR7843-moduuliin:

◦ Kytke diodin raitapää (katodi) moduulin "+" -lähtöliittimeen (josta lähtee johto moottorin positiiviseen napaan)[5].

◦ Kytke diodin toinen pää (anodi, ilman raitaa) moduulin "LOAD"-liittimeen (josta lähtee johto moottorin negatiiviseen napaan)[5].

3. Varmistus: Diodi on nyt rinnakkain moottorin kanssa. Kun moottori saa virtaa, diodi "estää" (virta ei kulje sen läpi). Kun PWM-ohjaus katkaisee virran, diodi päästää moottorin käämeistä purkautuvan sähkön kiertämään turvallisesti kehää moottorin ja diodin välillä, suojaten moduulin herkkää LR7843-transistoria[3].

Yhteenveto: Ilman tätä lisättävää diodia moduulin 30 V jänniteraja ylittyy helposti moottorin aiheuttamien induktiivisten piikkien vuoksi, mikä voi polttaa MOSFETin välittömästi[1][6].

──────────────────────────────────────────────────

## 引用来源

[1] LR7843 Mosfet Controll Module.pdf

[2] Crem ONE: Pumpputekniikka ja Paineensäätö

[3] LR7843 Mosfet Controll Module.pdf

[4] Crem ONE: Pumpputekniikka ja Paineensäätö

[5] LR7843 Mosfet Controll Module.pdf

[6] LR7843 Mosfet Controll Module.pdf